实验四  总线与微命令实验

一、实验目的

1） 理解总线的概念和作用。

2） 连接运算器与存储器，熟悉计算机的数据通路。

3） 理解微命令与微操作的概念。

二、实验要求

1） 做好实验预习，在实验之前填写好表5-3、表5-4，读懂实验电路图，熟悉实验元器件的功能特性和使用方法。

2） 按照实验内容与步骤的要求进行实验，对预习时填写好的微命令进行验证与调试，遇到问题请冷静、独立思考，认真仔细地完成实验。

三、实验内容与步骤

1.  运行虚拟实验系统，导入实验电路，接好控制信号线，电路截图如下：

图1 数据通路实验电路

2.  进行电路预设置。将DR1、DR2和AR的 MR 置1，时序发生器的Step置1。

3.  打开电源开关。

4.  求A+B，A从数据开关输入，B是存储器操作数，B的地址也从数据开关输入，运算结果在数据显示灯上显示。具体步骤如下：

1） 准备好要使用的微命令，如表5-2所示：

表5-2   A+B微命令

| 功能 | 微命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S3 | S2 | S1 | S0 | M | Cn | CE | WE | LDAR | LDDR1 | LDDR2 | ALU−B | SW−B |
| 数据开关→DR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 存储单元地址→AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 存储器操作数→DR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| DR1+DR2→BUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

2）  设置控制信号：数据开关→DR1（0000011001010）；将数据开关设置为A(00000011)；单击时序发生器的start按钮。等待一个CPU周期后，数据开关上的值已存入DR1。

3） 设置控制信号：存储单元地址→AR（0000011010010）；将数据开关设为B的地址（00000010）；单击start按钮。等待一个CPU周期后，地址已存入AR。

4） 设置控制信号：存储器操作数→DR2（0000010000111）；单击start按钮。等待一个CPU周期后，B的值已存入DR2。

5） 设置控制信号：DR1+DR2→DR1（1001011001001）。运算结果在数据灯上显示。

5.  计算C-D→存储单元E，数据C、D和地址E都从数据开关输入。具体步骤如下：

1） 设计微命令，填入表5-3中：

表5-3   C-D→存储单元E微命令

| 功能 | 微命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S3 | S2 | S1 | S0 | M | Cn | CE | WE | LDAR | LDDR1 | LDDR2 | ALU−B | SW−B |
| 数据开关→DR1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据开关→DR2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存储单元地址→AR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DR1-DR2→存储单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2） 设置控制信号：数据开关→DR1（                 ）；将数据开关设置为C(00010111)；单击时序发生器的start按钮。等待一个CPU周期后，C已存入DR1。

3） 设置控制信号：数据开关→DR2（                 ）；将数据开关设置为D(00001000)；单击start按钮。等待一个CPU周期后，D已存入DR2。

4） 设置控制信号：存储单元地址→AR（                 ）；将数据开关设置为E(00000000)；单击start按钮。等待一个CPU周期后，地址E已存入AR。

5） 设置控制信号：DR1-DR2→存储单元(                    )；单击start按钮。等待一个CPU周期后，运算结果已存入存储单元00H。

6） 单击菜单中的“工具/存储器芯片读写”，查看存储单元00H的值是否正确，如果不正确，找到错误的原因，调试至正确为止。

6.  计算F∧G→存储单元H。F和G都是存储器操作数，F、G的地址以及地址H都从数据开关输入。具体步骤如下：

1） 设计微命令，填入表5-4中：

表5-4   F∧G→存储单元H微命令

| 功能 | 微命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S3 | S2 | S1 | S0 | M | Cn | CE | WE | LDAR | LDDR1 | LDDR2 | ALU−B | SW−B |
| 存储单元地址→AR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存储器操作数→DR1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存储单元地址→AR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存储器操作数→DR2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存储单元地址→AR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DR1∧DR2→存储单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2） 设置控制信号：存储单元地址→AR（                 ）；将数据开关设置为F的地址(00000100)；单击start按钮。等待一个CPU周期后，地址已存入AR。

3） 设置控制信号：存储器操作数→DR1（                 ）；单击start按钮。等待一个CPU周期后，F已存入DR1。

4） 设置控制信号：存储单元地址→AR（                 ）；将数据开关设置为G的地址(00001000)；单击start按钮。等待一个CPU周期后，地址已存入AR。

5） 设置控制信号：存储器操作数→DR2（                 ）；单击start按钮。等待一个CPU周期后，G已存入DR2。

6） 设置控制信号：存储单元地址→AR（                 ）；将数据开关设置为H(00001100)；单击start按钮。等待一个CPU周期后，地址H已存入AR。

7） 设置控制信号：DR1∧DR2→存储单元(                    )；单击start按钮。等待一个CPU周期后，运算结果已存入存储单元0CH。

8） 单击菜单中的“工具/存储器芯片读写”，查看存储单元0CH的值是否正确，如果不正确，找到错误的原因，调试至正确为止。

四、实验总结